Contrôle de qualité Dispositifs de perfusion

| Identification du dispositif médical | Établissement |
| --- | --- |
| Catégorie: |  |
| Marque/Modèle/Type : |  |
| Série n° : | Service / lieu 1: |
| Inventaire n° 1: |  |
| Compteur horaire 1 |  |

| Appareils de test (vérifiés et étalonnés) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Type / Modèle | N° inventaire / série 1 | Date étalonnage : |
| Testeur de débit (testeur,éprouvette graduée, balance …) : |  |  |  |
| Testeur de sécurité électrique 1 |  |  |  |
| Manomètre |  |  |  |
| Dynamomètre |  |  |  |

| Aspects qualitatifs | NA 2 | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôles visuels |  |  |  |
| Intégrité de l’appareil, bon état des boîtiers/capots |  |  |  |
| Vérification de la présence et de l’état de l’étiquetage signalétique |  |  |  |
| Intégrité du cordon secteur |  |  |  |
| Propreté générale |  |  |  |
| Bon état des affichages, des voyants et des claviers |  |  |  |
| Bon état des accessoires, des fixations et des supports |  |  |  |
| Bon état des connecteurs |  |  |  |
| Performances |  |  |  |
| Bon déroulement de l’autotest |  |  |  |
| Bon fonctionnement du clavier et des affichages |  |  |  |
| Bon fonctionnement des accessoires de commande |  |  |  |
| Contrôles de sécurité (en cas de panne secteur) |  |  |  |
| Vérification de la bonne commutation batterie / secteur |  |  |  |
| Alarmes et sécurité (visuelles et sonores) : |  |  |  |
| Vérification de l’alarme d’occlusion |  |  |  |
| Vérification de la pré-alarme de fin de perfusion |  |  |  |
| Vérification de l’alarme de fin de perfusion |  |  |  |
| Vérification de l’alarme de sécurité de positionnement des consommables (tubulures et seringues) |  |  |  |
| Vérification de l’alarme de détection de bulles d’air (pompes uniquement) |  |  |  |

1 Si applicable

2 Non applicable

| Aspects quantitatifs 3 |  |  | NA2 | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit |  |  |  |  |  |
| Valeur de débit mesurée ou calculée = valeur sélectionnée |  | Précisez la valeur de débit sélectionnée: ______________ |  |  |  |
| - Par avance piston / déplacement du bras 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Par contrôleur de débit |  |  |  |  |  |  |
| Pression d’occlusion |  |  |  |  |  |
| Valeur de pression mesurée = Valeur d’occlusion de référence |  | Précisez la valeur de pression de référence: _______________ |  |  |  |
| - Par manomètre |  |  |  |  |  |  |
| Autonomie de la batterie 5 |  |  |  |  |  |
| Valeur mesurée = Valeur de référence 6 | Précisez la valeur de référence : _________________ |  |  |  |  |

| Sécurité électrique |  | NA | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant de fuite de l’enveloppe |  |  |  |  |
| Courant de fuite de la partie appliquée |  |  |  |  |
| Continuité à la terre |  |  |  |  |
| Commentaires |  |  |  |  |
| CONCLUSION |  |  | OUI | NON |
| Opérationnel |  |  |  |  |
| Action à prévoir (cf. commentaires) |  |  |  |  |
| Configuration modifiée: |  |  |  |  |
| Date recommandée du prochain contrôle qualité : __________________ |  |  |  |  |

| OPERATEUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Société / Etablissement: |  |
| Date : |  | Signature : |  |

3 Tolérances selon les spécifications fabricant

4 Test s’effectuant sans utilisation de consommables

5 Selon recommandations du fabricant

6 Si non applicable, précisez les raisons dans les commentaires